Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

# Разработчики

# Родионов Евгений Юрьевич, ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»

# Белякова Наталья Сергеевна, ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования

Назначение задания

Компетенция в области разрешения проблем. Целеполагание и планирование. Уровень II

МДК.02.01 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом

Тема: Монтаж электрического тёплого пола

# Вас пригласили для выполнения в квартире монтажа электрического тёплого пола с терморегулятором.

Прочитайте описание ситуации (источник 1). Внимательно изучите алгоритм деятельности по монтажу электрического тёплого пола (источник 2).

Спланируйте свою деятельность.

Заполните бланк. Отчеркивайте отдельную строку для каждого вида работ.

Бланк

| Дата | Время | Наименование работ |
| --- | --- | --- |

# Источник 1

# Описание ситуации

# Хозяин квартиры, в которой идет ремонт, пригласил вас для выполнения монтажа электрического тёплого пола Ensto ThinMat под плитку в санузле, на кухне и лоджии.

# 1 августа вы получили от хозяина информацию о графике других работ, которые проводятся в квартире, просьбу вписать свои работы в уже существующий график и собственно постановку задачи. Терморегуляторы необходимо подключить к автоматическому выключателю в имеющемся щите освещения кабелем ВВГнг-LS. Терморегулятор тёплого пола санузла следует установить около выключателя освещения санузла. Терморегулятор тёплого пола лоджии - на лоджии слева от двери. Место установки терморегулятора тёплого пола кухни - справа или слева от окна кухни будет известно после получения дизайн-проекта кухни. Площадь тёплого пола санузла - 2 м2. Площадь тёплого пола лоджии - 3 м2. Площадь теплого пола кухни будет зависеть от площади, занимаемой мебелью, согласно дизайн-проекту.

# Следует выполнить монтаж кабеля (по кирпичным стенам с помощью дюбель-хомутов, по потолку - в трубах гофрированных) и сверление отверстий для терморегуляторов во всех трех помещениях.

# Все необходимые материалы закупает хозяин квартиры. Для этого ему необходим список материалов не позднее, чем за сутки до того момента, как эти материалы понадобятся.

# Информация о сроках проведения других работ в рамках ремонта квартиры представлена в таблице 1.

# По договоренности с соседями работы, сопровождаемые шумом или отдельными громкими звуками, можно производить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

# Таблица 1

# График работ (фрагмент)

| # 06.08 | # получение дизайн-проекта кухни |
| --- | --- |
| # 06.08, 09:00-07.08, 14:00 | # монтаж подвесных потолков (гипсокартон) |
| # 08.08 – 09.08 | # оштукатуривание стен; # нанесение слоя плиточного клея на бетонную стяжку для монтажа тёплых полов |
| # 11.08 – 19.08 | # укладка плитки; # наклейка обоев |
| # 20.08 | # приемка работ |
| # 21.08. | # завоз мебели, заселение |

Источник 2

Установка теплого пола ENSTO под плитку. Монтаж нагревательного мата Ensto ThinMat

## Укладка теплого пола ENSTO под плитку

Ensto ThinMat - нагревательный мат для подогрева пола, предназначенный для установки в выравнивающий раствор непосредственно под клинкерную плитку, паркет или линолеум. Для клинкерной плитки или соответствующей каменной плиты максимальная мощность 160 Вт/м², а для паркета и линолеума максимальная допустимая мощность 100 Вт/м².

- Минимальный допустимый радиус изгиба кабеля - 30 мм.

- Расстояние от кабеля до токопроводящих элементов здания, например, водопроводных труб, должно быть не менее 30 мм.

- Нагревательный мат Энсто ThinMat под плитку должен прокладываться в среде, имеющей однородную теплопроводность.

- Отдельные участки кабеля нигде не должны касаться и пересекать друг друга.

- Нагревательный кабель нельзя укорачивать.

- Не укладывайте нагревательный кабель под стационарными предметами интерьера, например, под шкафами.

- Работа теплого пола Ensto ThinMat под плитку контролируется терморегулятором Ensto с датчиком пола, с максимальной температурой +35 градусов.

- Нагревательный мат ThinMat должен быть укомплектован устройством защитного отключения с током утечки не более 30 мА.

## Монтаж теплого пола Ensto под плитку

Тщательно очистить поверхность пола до монтажа нагревательного мата. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

- Составить чертёж с размерами обогреваемой площади и месторасположением нагревательного мата. Отметить точно место соединения питающего кабеля с нагревательным кабелем и место расположения датчика температуры.

- В выровненном полу сделать паз глубиной примерно 10 мм для монтажной трубки, в которую будет помещен датчик температуры пола. Пластиковая трубка с датчиком должна быть размещена в пазу таким образом, чтобы находиться на уровне нагревательного кабеля. Радиус изгиба трубы должен быть таким, чтобы при необходимости можно было легко извлечь и снова установить датчик температуры.

- Загерметизировать свободный конец трубки с датчиком, например, электротехнической изоляционной лентой.

- Питающий кабель прокладывают в гибкой трубе к монтажной коробке. Питающий кабель нигде не должен касаться и пересекаться с нагревательным кабелем. Датчик терморегулятора должен располагаться строго посередине между двумя нитями нагревательного кабеля и кабель датчика не должен пересекать или касаться нагревательного кабеля.

- Основу мата ThinMat разрезают в соответствии с проектом. Необходимые разрезы производить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный кабель.

- Нагревательный мат монтируется таким образом, что поверхность сетки с клеевым слоем устанавливается к полу. Сетка прикрепляется к полу с помощью клеевого слоя и не подвергается смещению во время нанесения выравнивающего раствора.

- Нагревательные маты ThinMat управляются терморегулятором (термостатом). Для обеспечения безопасности в цепи питания ThinMat всегда должно присутствовать устройство защитного отключения (УЗО).

Источник 2

Ensto ThinMat. Тонкий мат для тёплого пола

Тонкий мат ThinMat 100 Вт/м2 предназначен для использования в хорошо изолированных помещениях, а также для помещений с полами, материал которых требует ограничения по мощности, например, гипсокартон.

Тонкий мат ThinMat 160 Вт/м2 используется для влажных или слабоизолированных помещений с бетонными, каменными или кафельными полами.

Маты ThinMat необходимо дополнительно комплектовать терморегулятором Ensto, например ECO10FJ.

Характеристики ThinMat

| Тип | Длина × Ширина, см × см | Площадь обогрева, м2 | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ThinMat 160 Вт/м2 |  |  |  |
| EFHTM160.15 | 300х48 | 1,5 | 240 |
| EFHTM160.2 | 400х48 | 2 | 320 |
| EFHTM160.25 | 500х48 | 2,5 | 400 |
| EFHTM160.3 | 600х48 | 3 | 480 |
| EFHTM160.4 | 800х48 | 4 | 640 |
| EFHTM160.5 | 1000х48 | 5 | 800 |
| EFHTM160.6 | 1200х48 | 6 | 960 |
| ThinMat 100 Вт/м2 |  |  |  |
| EFHTM100.1 | 200х48 | 1 | 100 |
| EFHTM100.15 | 300х48 | 1,5 | 150 |
| EFHTM100.2 | 400х48 | 2 | 200 |
| EFHTM100.25 | 500х48 | 2,5 | 250 |
| EFHTM100.3 | 600х48 | 3 | 300 |

Источник 3

## Монтаж электрического теплого пола на балконе

Монтаж теплого пола на лоджии возможен исключительно при наличии полной теплоизоляции балкона, включая стены, в противном случае расход электроэнергии на обогрев пола на лоджии будет сопоставим с обогревом теплого пола во всех остальных комнатах вместе взятых.

После утепления стен застекленного балкона (желательно застекленного с использованием двойных стеклопакетов) можно рассматривать два основных варианта укладки теплого пола:

Укладка под плитку: самый простой, хоть и не самый дешевый способ укладки теплого пола с использованием нагревательных матов.

Источник 4

Руководство по установке и эксплуатации

Термостаты ECO10R, ECO10F и ECO10FS устанавливаются в односекционных монтажных коробках или многокомпонентных панелях управления.

Комплектность упаковки: термостат, поворотный регулятор, крышка, декоративная рамка, отдельная клемма для заземления, кабель датчика (только для ECO10F и ECO10FS) и настоящее Руководство.

Пропустите кабель датчика в защитную трубку между греющими кабелями (только для ECO10F и ECO10FS).

Произведите подключение термостата.

Установите термостат в монтажную коробку на винтах.

Установите декоративную рамку, крышку и поворотный регулятор. Защитите термостат на время монтажа от строительной пыли.

Источник 5

### Дюбель-хомут

|  | Дюбель-хомут применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах. |
| --- | --- |

Использованы материалы источников: https://zimoy-teplo.ru/ustanovka-nagrevatelnogo-mata-ensto-pod-plitku/41/21/; https://www.tesli.com/upload/iblock/ef1/otopleniebr.pdf; https://zimoy-teplo.ru/teplyj_pol_na_balkone/66/21/; https://mcgrp.ru/files/viewer/166814/21; https://domashnysvet.ru/elektroprovodka/kreplenie-kabelya-k-stene

Инструмент проверки

| Дата | Время | Наименование вида работ |
| --- | --- | --- |
| 02.08 | до 13:00 | (Разработка перечня электрооборудования, кабельной продукции, аппаратов защиты, крепёжных и электроустановочных изделий). Направление перечня электрооборудования, кабельной продукции, аппаратов защиты, крепёжных и электроустановочных изделий хозяину квартиры для приобретения и доставки |
| 03.08 | 8:00-13:00 15:00- 19:00 | Разметка линий электропроводки и установки терморегуляторов (термостатов) |
|  |  | Выполнение пробивных работ |
| 03.08 | 13:00- 15:00 | Получение электрооборудования, кабельной продукции, аппаратов защиты, крепёжных и электроустановочных изделий (Сверка соответствия количества, типов и марок с перечнем) |
| 04.08 | 8:00-17:00 \ 9:00-18:00 | Затягивание кабелей электроснабжения терморегуляторов в трубы гофрированные |
|  |  | Монтаж кабелей по кирпичным стенам и по потолку |
|  |  | Часть кабеля электроснабжения терморегулятора кухни смотать и закрепить на стене |
| 05.08 | 8:00-17:00 \ 9:00-18:00 | Монтаж аппаратов защиты в щите освещения |
|  |  | Подключение кабелей электроснабжения терморегуляторов в щите освещения |
| 07.08 | 14:00-15:00 | Монтаж кабеля электроснабжения терморегулятора кухни по стене |
| 07.08 | 15:00-15:20 | Сверление отверстия для терморегулятора тёплого пола кухни |
| 10.08 | 9:00-13:00 15:00- 19:00 | Монтаж тёплых полов с укладкой матов, питающих кабелей матов и кабелей датчиков температуры |
|  |  | Установка терморегуляторов (термостатов) |
|  |  | Подключение питающих кабелей матов и кабелей датчиков температуры |
|  |  | Проверка работы тёплых полов |
| 20.08 | 8:00-12:00 \ 9:00-13:00 | Установка декоративных рамок, крышек и поворотных регуляторов (Сдача работы хозяину квартиры) |

| За каждую верно запланированную работу | 1 балл |
| --- | --- |
| Максимально | 16 баллов |
| За верно определенную дату и время* для выполнения работы | 1 балл |
| Максимально | 16 баллов |
| Максимальный балл | 32 балла |

*время полного рабочего дня без перерыва в шумных работах может быть задано произвольно в объеме 8-9 часов.