Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Разработчик

Агапов Константин Александрович ГАПОУ «Тольяттинский машиностроительный колледж»

Назначение задания

МДК 03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию

Тема: Расчет температуры нагрева (охлаждения) собираемых деталей

Комментарии

Компетентностно-ориентированное задание выполняется в рамках самостоятельной работы обучающихся на уроке. Информация о рассчете температуры нагрева является новой для обучающихся. По завершении работы над заданием обучающиеся получают необходимую информацию и выполняют рассчеты.

Задание предлагается обучающимся, только начавшим осваивать деятельность в соответствии с требованиями уровня II. Обучающиеся получают прямое указание на то, что информации в источнике недостаточно. Если обучающиеся не справляются с заданием, преподавателю следует проверить, насколько успешно они извлекли из источника имеющуюся информацию, т.е. убедиться, что затруднения возникли именно с планированием информационного поиска, и объяснить порядок рассуждений.

Вам необходимо рассчитать температуру нагрева охватывающей детали и охлаждения охватываемеой детали для сборки соединения из стальных деталей с натягом для посадки

Ø65 .

Бегло просмотрите справочный материал.

Запишите, какой информации вам недостает для расчета.

На выполнение задания отводиться 10 минут.

Для расчета температуры нагрева охватывающей детали и охлаждения охватываемеой детали при сборке соединения недостает следующей информации:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Для справки:

Расчёт температуры нагрева охватывающей детали при сборке поперечно- прессовых  соединений проводят по формуле:

tн>, (1)

где:

tн – температура нагрева в ;

N – максимальный натяг сопряжения, мм;

α  – коэффициент линейного расширения, мм/ м·град (таблица 1);

d  – номинальный диаметр сопряжения, мм;

Кt – коэффициент, учитывающий охлаждение детали во время её установки перед запрессовкой, Кt =1,2…1,3.

Расчёт температуры охлаждения охватываемой детали проводят по формуле:

tох=, (2)

где:

tох – температура охлаждения в оС;

Δ – минимальный зазор, необходимый для свободного введения детали в отверстие и компенсации расширения детали за счёт частичного её нагревания при установке, мм.

Δ равен зазору посадки  Н7/g6 или для диаметров больше 30 мм и времени  установки до 10 минут: Δ = (0,5…1,1)×10-3×d.

Применяют также комбинированный способ одновременного температурного воздействия на одну деталь в сочетании с давлением.

Таблица 1

Значение коэффициента линейного расширения

| Материал | α, мм/м·град |  |
| --- | --- | --- |
|  | при нагреве٭ | при охлаждении٭٭ |
| Стали углеродистые и низколегированные | 11,0·10-6 | -8,5·10-6 |
| Чугун СЧ | 10,0·10-6 | -8,6·10-6 |
| Чугун КЧ | 10,0·10-6 | -8,0·10-6 |
| Бронза оловянистая | 17,0·10-6 | -15,0·10-6 |
| Латунь | 18,0·10-6 | -16,7·10-6 |
| Алюминиевые сплавы | 23,0·10-6 | -18,6·10-6 |

Использованы материалы источников:

Агапов, К.А. Методические указания по выполнению курсовогопроекта.-Тольятти.:ТМК, 2017.; https://yadi.sk/i/g0DX-1Gw-cEepw; Воронкин, Ю.Н., Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: Учебник для среднего профессионального образования. М.: Академия, 2013. 240с.

Инструмент проверки

| Указано на недостаток информации для расчета температуры нагрева охватывающей детали и охлаждения охватываемеой детали при сборке соединения:* |  |
| --- | --- |
| - нет величин допусков для предложенного размера соединения | 1 балл |
| - нет справочных данных о предельных температурах нагрева различными способами | 1 балл |
| - нет справочных данных о предельных температурах охлаждения в разных средах | 1 балл |
| Отсутствует запрос на иную информацию (балл ставится при наличии хотя бы одного верного запроса) | 1 балл |
| Соблюдена норма времени (балл ставится при наличии хотя бы одного верного запроса) | 1 балл |
| Максимальный балл | 5 баллов |

* Последовательность любая, пункты 2 и 3 могут быть сформулированы одним пунктом