Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

# Разработчики

# Родионов Евгений Юрьевич, ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»

# Белякова Наталья Сергеевна, ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования

Назначение задания

Компетенция в сфере работы с информацией. Монолог. Уровень II

МДК.02.01 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом

Тема: Системы освещения и осветительные сети зданий и сооружений, объектов ЖКХ

Завершая обучение, вы подрабатываете электриком в техникуме недалеко от вашего дома.

Директор техникума решил заменить в учебном корпусе светильники ЛПО 2х36 с люминесцентными лампами. Эти светильники физически и морально устарели, и инспектор Ростехнадзора в ходе проверки техникума предупредил, что при следующей проверке он потребует заменить существующие светильники высокого уровня «пульсации светильников» в предписании об устранении замечаний и выпишет штраф. Директор дал распоряжение заместителю по административно-хозяйственной части приобрести новые светильники TDM Electric ЛПО3017 с решёткой 2х36 Вт.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части считает это решение некорректным. Он понимает, что решение обусловлено более высокой стоимостью закупки светодиодных светильников, но предпочел бы закупить именно их. Поскольку вы имеете опыт обслуживания светильников с люминесцентными лампами, вы склонны с ним согласиться.

Заместитель директора попросил сопровождать его на еженедельную планерку (совещание при директоре) и выступить там с кратким докладом, который позволил бы убедить директора техникума изменить свое решение и заменить светильники в учебном корпусе на светодиодные.

Ознакомьтесь с информацией о светильниках.

Подготовьтесь к выступлению выступить на совещании при директоре.

В своем выступлении коротко объясните, какие недостатки имеются у светильников с люминесцентными лампами, продемонстрируйте преимущества использования светодиодных светильников. Приведите аргументы в пользу закупки светодиодных светильников как из области экономии финансов, так и из других областей.

При подготовке к выступлению вы можете составить план или сделать заметки. Не записывайте фрагменты своей будущей речи дословно.

Выступите перед участниками совещания. Будьте готовы ответить на вопросы.

На выступление отводится 3 минуты.

Источник 1

Светильники с люминесцентными лампами

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора.

Для пуска лампы необходим пускорегулирующий аппарат.

Преимущества люминесцентных ламп:

1. Разнообразие оттенков света;

2. Рассеянный свет;

3. Хороший КПД - в сравнении с галогенными светильниками и лампами люминесцентные лампы тратят не так уж и много электричества на обогрев пространства.

Недостатки ламп люминесцентных ламп:

1. пульсация светового потока с удвоенной частотой питающей сети;

2. деградация люминофора со временем приводит к изменению спектра, уменьшению светоотдачи;

3. низкая цветопередача - в зоне освещения вы практически не ощутите разницы между смежными цветами;

4. снижение светового потока во время эксплуатации;

5. восприимчивость к скачкам напряжения в питающей сети (вплоть до перегорания).

У представленных в настоящее время на рынке люминесцентных ламп, как правило, стоят электронные пускорегулирующие аппараты, выпускаемые в Китае, которые недолговечны и ненадёжны. Еще одним неприятным эффектом использования люминесцентных ламп является то, что дроссели электромеханических пускорегулирующих аппаратов сильно гудят.

Следует помнить, что люминесцентные лампы, вышедшие из строя, необходимо утилизировать по договору с лицензированным предприятием (стоимость утилизации - от 16 рублей за 1 лампу).

Характеристики светильников с люминесцентными лампами

| Марка светильника | Светильник TDM Electric ЛПО3017 с решёткой 2х36 Вт |
| --- | --- |
| Марка лампы | T8 с цоколем G13, 36Вт |
| Количество ламп | 2 |
| Эксплуатация, час | 10000 |
| Поток света, Лм | 2880 |
| Коэффициент мощности | 0,6 |
| Цена, руб. | 656,43 |
| Способ установки | накладной |

Источник 2

Светодиодный светильник

Светодиодные светильники - светильники, источниками света в которых являются светодиоды.

Светодиоды производят свет близкий к естественному, дневному свету, обеспечивая, таким образом, комфортные условия работы и отдыха для человека. Светодиоды отличает высокая степень цветопередачи, близкая к естественной.

Преимущества светодиодных светильников:

1. очень долгий срок службы;

2. низкое энергопотребление - экономия расходов на электроэнергию до 43 процентов;

3. высокая светоотдача;

4. экологичность и безопасность - отсутствие ртути и других токсичных элементов;

5. быстрая окупаемость.

Недостатки светодиодных светильников:

1. цена.

Характеристики светодиодных светильников

| Марка светильника | Светильник светодиодный ДПО 40Вт PPO 1200 SMD |
| --- | --- |
| Мощность | 40Вт |
| Срок службы, час | 50000 |
| Поток света, Лм | 3260 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Цена, руб. | 733,80 |
| Способ установки | подвесной |

Использованы материалы источников:

https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://lampaexpert.ru/category/vidy-i-tipy-lamp/lyuminestsentnaya;

https://www.etm.ru/cat/nn/5490229/; http://energ2010.ru/Katalog_oborudovaniya/Lampy/Lampa_LB_80.html;

http://samaraled.ru/svetodiodnye-svetilniki.html; http://ledno.ru/lampy/srok-slujby-led-lamp.html;

https://samara.minimaks.ru/; https://svetconsult.ru/katalog-svetilnikov/gra32-01-w-02-el/

Инструмент проверки

| Содержание сообщения | Названо не менее 6-ти недостатков светильников с люминесцентными лампами | 2 балла |
| --- | --- | --- |
|  | Названы 5 недостатков | 1 балл |
|  | Названо не менее 3 преимуществ светодиодных светильников | 2 балла |
|  | Названы 2 преимущества | 1 балл |
|  | Приведены аргументы из области экономии финансовых ресурсов | 1 балл |
|  | необходимость частой замены люминесцентных ламп влечет дополнительные расходы |  |
|  | низкое электропотребление светодиодных светильников позволяет экономить на оплате электроэнергии | 1 балл |
|  | пульсация светового потока при старении ламп может легко выйти за пределы нормы и привести к штрафам со стороны надзорных органов | 1 балл |
|  | утилизация люминесцентных ламп требует дополнительных расходов | 1 балл |
|  | Приведены аргументы нефинансового характера: | 1 балл |
|  | пульсации светильников негативно влияет на зрение \ здоровье обучающихся и преподавателей | 1 балл |
|  | гудение (дросселей электромеханических пускорегулирующих аппаратов) люминесцентных ламп отвлекает от образовательного процесса \ раздражает | 1 балл |
|  | даже подобрав комфортный для занятий оттенок света, можно ожидать, что он изменится на дискомфортный из-за деградации люминофора | 1 балл |
|  | Дана рекомендация о приобретении светодиодных светильников | 1 балл |
|  | Дан ответ на вопрос на понимание | 1 балл |
|  | Дан ответ на вопрос в развитие темы | 1 балл |
|  | Максимально за содержание | 15 баллов |
| Организация сообщения | Произношение отчетливое, голос достаточной громкости | 1 балл |
|  | Соблюден регламент (2 мин. – 3 мин. 15 сек.) | 1 балл |
|  | Смысловые блоки выступления отделены паузами | 1 балл |
|  | Смысловые блоки выступления выделены с помощью вербальных средств (средств логической связи) | 1 балл |
|  | Использована лексика, понятная непрофессионалу | 1 балл |
|  | Сообщение соответствует жанру служебного доклада | 1 балл |
|  | Максимально за организацию | 6 баллов |
| Максимальный балл |  | 21 балл |