Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Разработчики

Кошкаров Алексей Владимирович, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж»

Белякова Наталья Сергеевна, ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования

МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема: Установка приборов системы отопления

Вы, студент 3-го курса по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». Вас назначили наставником студента 2-го курса. Вашему подопечному было дано задание произвести сварку полипропиленовых труб подключения отопительного прибора и монтаж отопительного прибора. Так случилось, что вы смогли присоединиться к своем подопечному на стадии монтажа, когда он уже завершил сварочные работы.

Внимательно изучите бланк оценки. Рассмотрите фотофиксацию работы второкурсника.

Проанализируйте выполнение трудовых действий при монтаже отопительного прибора и качество сварочных работ.

Заполните бланк. В графе «Комментарии» поясняйте отрицательные оценки.

| № | Наименование умения | Внешние проявления умения | Оценка, да\нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К01. | Организация рабочего места монтажника | Корректно надета спецодежда: рабочий комбинезон и пиджак с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами; перчатки |  |  |
|  |  | На рабочем месте отсутствуют посторонние предметы, рабочее место чистое |  |  |
| К02. | Подготовка ручного инструмента для выполнения работ | Для выполнения каждой операции технологического процесса применены соответствующие инструменты |  |  |
| К03 | Проверка качества сварочных работ и используемых материалов | Сборка и сварка произведена в соответствии со схемой монтажа |  |  |
|  |  | Для выполнения каждой операции технологического процесса использованы соответствующие материалы |  |  |
| К04 | Соблюдение технологии монтажа (операции выполнены верно и в верной последовательности) | - Произвести разметку |  |  |
|  |  | - Установить крепежные элементы под отопительный прибор |  |  |
|  |  | - Проверка по уровню качество установки крепежных элементов |  |  |
|  |  | - Установка отопительного прибора (в сборе) на кронштейны |  |  |
|  |  | - Проверка качества установки отопительного прибора с помощью уровня |  |  |
|  |  | - Подключение отопительного прибора к системе отопления через запорную или арматуру |  |  |

Источник 1

Фотофиксация порядка действий студента-второкурсника

1. Ознакомление с чертежом.

2. Разметка под монтаж.

3. Установка кронштейнов под отопительный прибор.

4. Выравнивание кронштейнов по уровню.

5. Установка радиатора отопления, проверка по уровню.

6. Подключение отопительного прибора к системе отопления.

7. Подача теплоносителя в отопительный прибор, сброс воздуха с помощью крана Маевского.

Инструмент проверки

| № | Наименование умения | Внешние проявления умения | Оценка, да\нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К01 | Организация рабочего места монтажника | Корректно надета спецодежда: рабочий комбинезон и пиджак с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами; перчатки | нет | При установке и выравнивании кронштейна (1) не использованы перчатки (2) |
|  |  | На рабочем месте отсутствуют посторонние предметы, рабочее место чистое | да |  |
| К02 | Подготовка ручного инструмента для выполнения работ | Для выполнения каждой операции технологического процесса применены соответствующие инструменты | да |  |
| К03 | Проверка качества сварочных работ и используемых материалов | Сборка и сварка произведена в соответствии со схемой монтажа | да |  |
|  |  | Для выполнения каждой операции технологического процесса использованы соответствующие материалы | нет | Использовано несколько муфт из белого пропилена (1). При сварке белого с серым полипропиленом может получится ненадежное соединение (2) из-за разницы температуры плавления серого и белого полипропилена (3) |
| К04 | Соблюдение технологии монтажа (операции выполнены верно и в верной последовательности) | - Произвести разметку | да |  |
|  |  | - Установить крепежные элементы под отопительный прибор | да |  |
|  |  | - Проверка по уровню качество установки крепежных элементов | да |  |
|  |  | - Установка отопительного прибора (в сборе) на кронштейны | да |  |
|  |  | - Проверка качества установки отопительного прибора с помощью уровня | да |  |
|  |  | - Подключение отопительного прибора к системе отопления через запорную или арматуру | да |  |

| За набор верных оценок по каждому умению | 1 балл |
| --- | --- |
| Максимально | 4 балла |
| За набор верный элемент комментария | 1 балл |
| Максимально | 5 баллов |
| Максимальный балл | 9 баллов |