Разработчик: Г.Н. Рыкова, ГБПОУ СО «Нефтегорский государственный техникум»

Курс: МДК.05.02. Технология штукатурных работ (08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)

Тема: Технологические операции простого оштукатуривания

Комментарий

Данное задание следует использовать на этапе изучения нового материала. Работа над заданием заменяет изложение содержания преподавателем. Преподаватель по итогам выполнения задания должен дать обратную связь по поводу операций по извлечению информации и может более подробно пояснить те вопросы, которые сочтет нужным по итогам выполнения задания.

Рекомендуемое время на выполнение задания - 10 минут.

Изучите источник и письменно ответьте на вопросы.

- Из каких слоев состоит простая штукатурка?

________________________________________________________________________________

- Какова общая толщина штукатурного намета при простом оштукатуривании?

________________________________________________________________________________

- Где применяется простая штукатурка?

________________________________________________________________________________

- По какой формуле определяется объем раствора для простого оштукатуривания стены?

________________________________________________________________________________

Простое оштукатуривание

Штукатурные работы - один из основных видов финишной обработки поверхности. В результате обработки получаем поверхность, устойчивую к разрушительному воздействию влаги, солнца и механического воздействия. Штукатурка стен позволяет получить фактурную поверхность, имеющую привлекательный внешний вид. К недостаткам различных технологий нанесения штукатурки можно отнести зависимость итогового результата от квалификации исполнителя.

По степени оценки качества штукатурка делится на:

- простую - штукатурка, выполняемая в местах (строениях), где не требуется тщательной обработки поверхностей. Данный вид оштукатуривания мы будем рассматривать более детально;

- улучшенную - штукатурка, обычно применяемая в жилых и общественных зданиях, в промышленных зданиях и в подсобных помещениях зданий повышенного класса, для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. Средняя толщина намета – 15 мм. Накрывочный слой при этом затирают пластиковыми, деревянными или войлочными терками;

- высококачественную - штукатурка, выполняемая в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к отделке: театрах, музеях, выставочных залах, гостиницах, жилых домах повышенного класса и т.п. Поверхности стен, потолков и откосов при такой штукатурке, должны представлять собой строго вертикальные или горизонтальные плоскости. Выполняется такая штукатурка с установкой маяков, высота которых над оштукатуриваемой поверхностью определяет необходимую толщину намета штукатурки. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки - 20 мм.

Технологические операции простого оштукатуривания:

1) подготовка поверхности под оштукатуривание;

2) провешивание поверхности;

3) нанесение обрызга;

4) нанесение грунта;

5) разравнивание нанесенного грунта;

6) разделка углов;

7) разделка потолочных рустов;

8) затирка;

9) отделка откосов и заглушин.

Простое оштукатуривание выполняют во второстепенных помещениях: чердаках, подвалах, складах, временных зданиях и т.д.

При простом оштукатуривании всего два слоя штукатурки: обрызг и грунт. Затирку выполняют сразу по грунту, поэтому раствор рекомендуется брать просеянный и разравнивать раствор нужно как можно ровнее. Простое оштукатуривание не требует большой точности, поэтому оштукатуривать можно без установки марок и маяков, выполняя только провешивание поверхности.

Научная организация работ и рабочих мест дает возможность повысить производительность труда. Отработка отдельных приемов выполнения тех или других операций до минимума снижает утомляемость, одновременно повышая производительность и улучшая качество работ.

Для этого необходимо применять высокопроизводительные инструменты и рациональные приемы выполнения различных операций. Большую роль играет качество инструмента и умение обращаться с ним, правильная хватка инструмента и стойка рабочего при выполнении операции.

Организация штукатурных работ зависит от многих факторов: от вида штукатурки, оштукатуриваемых поверхностей, применяемого раствора, вида отделки, фронта работ, удельного веса отдельных операций, состава бригады и звеньев, а также квалификации рабочих.

Кроме того, перед началом работ необходимо убедиться, что материала хватит на всю поверхность. При простом оштукатуривании общая толщина штукатурного намёта 12 мм.

Для того чтобы определить объем раствора, необходимого для оштукатуривания поверхности простой штукатуркой, необходимо в первую очередь определить оштукатуриваемую площадь. Затем полученное значение умножить на толщину простой штукатурки.

Пример расчета объема раствора:

Необходимо определить объем раствора для оштукатуривания простой штукатуркой стены. Размеры стенки а - длина 8,5 м, h - высота 3 м, толщина штукатурки - 12 мм (или 0,012 м).

Для определения оштукатуриваемой площади умножим длину стенки на высоту:

S= а∙h = 8,5 м∙3 м=25,5 м2

V= S∙d = 25,5 м2∙0,012 м=0,31 м3

Использованы источники: www.luxorta.ru, www.i-bud.ru

Инструмент проверки

| 1 | Обрызг и грунт | 1 балл |
| --- | --- | --- |
| 2 | 12 мм | 1 балл |
| 3 | Во второстепенных помещениях \ на чердаках, в подвалах, складах, временных зданиях и т.п. | 1 балл |
| 4 | V = a∙h∙d или V = S∙d (допускается, если вместо d записано 0.012 м или 12 мм, а вместо a и h указаны «длина» и «высота» соответственно) | 1 балл |
| Максимальный балл |  | 5 баллов |